Template App TRASSIR Windows HTTP SDK

Техническая документация

v4.1.0 | Zabbix export 7.2

| Имя шаблона | Template App TRASSIR Windows HTTP SDK |
| --- | --- |
| Назначение | Мониторинг TRASSIR Server на Windows через HTTP SDK |
| Zabbix export | 7.2 |
| Версия шаблона | 4.1.0 |
| Автор | Askuso |

# Содержание

1. Обзор

2. Архитектура

3. Требования

4. Установка и первичная настройка

5. Пользовательские макросы

6. Мониторинг системы

7. Обнаружение камер и поканальный мониторинг

8. Обнаружение архивных дисков

9. Триггеры

10. Графики и дашборд

11. Интервалы опроса и производительность

12. Диагностика

13. Безопасность

14. Ограничения

15. Проверка

16. История изменений

# 1. Обзор

Template App TRASSIR Windows HTTP SDK — шаблон Zabbix для серверов TRASSIR под управлением Windows. Он работает напрямую со встроенным HTTP SDK и не требует Zabbix Agent, SNMP или внешних скриптов.

## 1.1 Основные возможности

Состояние системы, CPU, uptime, база данных, диски, сеть и автоматизация.

Автоматическое обнаружение локальных камер и архивных дисков.

Отдельный опрос каждой камеры: сигнал, FPS, битрейт, запись и архив.

Текущая глубина архива, полные дни, среднее за 7 дней и относительное состояние архива.

Триггеры, прототипы графиков и готовый дашборд.

# 2. Архитектура

Шаблон использует два системных мастер-элемента типа SCRIPT и отдельный мастер-прототип для каждой камеры. Зависимые элементы извлекают значения из JSON. Такая схема ограничивает число HTTP-запросов и изолирует сбои отдельных камер.

System: RAW - health and local channels

Storage: RAW - archive disks

Camera: {#CHANNEL.NAME}: RAW

# 3. Требования

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| Zabbix | 7.2 или новее для данного экспорта. |
| TRASSIR | TRASSIR Server на Windows с включённым HTTP SDK. |
| Network | TCP-доступ от Zabbix Server или Proxy к порту SDK. |
| Credentials | SDK-пароль с правами чтения. |
| Host interface | Адрес интерфейса должен указывать на сервер TRASSIR. |

# 4. Установка и первичная настройка

Включите HTTP/Web SDK в TRASSIR.

Создайте или выберите техническую учётную запись и запишите SDK-пароль.

Проверьте TCP-доступ с Zabbix Server или Proxy.

Импортируйте templates/7.2/template_app_trassir_windows_http_sdk.xml.

Создайте узел и укажите адрес сервера TRASSIR.

Привяжите Template App TRASSIR Windows HTTP SDK.

Укажите SDK-пароль, схему и порт.

Дождитесь мастер-элементов и LLD либо выполните их вручную.

# 5. Пользовательские макросы

| Макрос | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- |
| {$TRASSIR.ARCHIVE.MIN.DAYS} | 7 | Минимальная общая глубина архива, дней. |
| {$TRASSIR.CHANNEL.ARCHIVE.MIN.DAYS} | 7 | Минимальная глубина архива камеры, дней. |
| {$TRASSIR.CHANNEL.POLL.INTERVAL} | 5m | Интервал опроса каждой камеры. |
| {$TRASSIR.CPU.WARN} | 85 | Порог CPU, %. |
| {$TRASSIR.DISK.POLL.INTERVAL} | 5m | Интервал опроса дисков. |
| {$TRASSIR.MEM.WARN} | 90 | Резервный порог памяти; элемент RAM не используется. |
| {$TRASSIR.POLL.INTERVAL} | 2m | Интервал опроса health и объектов. |
| {$TRASSIR.PORT} | 8080 | Порт HTTP SDK. |
| {$TRASSIR.RECORD.DEBT.WARN} | 5 | Порог задолженности записи, секунд. |
| {$TRASSIR.SCHEME} | https | Схема HTTP SDK: https или http. |
| {$TRASSIR.SDK.PASSWORD} |  | SDK-пароль. |
| {$TRASSIR.DISK.EXCLUDE} |  | Диски без тревог, через запятую. |

# 6. Мониторинг системы

| Элемент | Ключ | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Storage: Main archive retention | trassir.archive.main.days | d | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Storage: Private archive retention | trassir.archive.private.days | d | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Storage: Substream archive retention | trassir.archive.sub.days | d | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| System: Automation status | trassir.automation.status |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Summary: Local camera availability | trassir.channels.availability.pct | % | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Summary: Offline local cameras | trassir.channels.local.offline |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Summary: Online local cameras | trassir.channels.local.online |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Summary: Total local cameras | trassir.channels.local.total |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Summary: Camera availability text | trassir.channels.summary |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| System: CPU load | trassir.cpu.usage | % | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| System: Database status | trassir.database.status |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| Storage: Disk status | trassir.disks.status |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| System: Network status | trassir.network.status |  | Системный или сводный показатель TRASSIR. |
| System: Uptime | trassir.uptime | uptime | Системный или сводный показатель TRASSIR. |

# 7. Обнаружение камер и поканальный мониторинг

Правило обнаружения использует GUID как стабильный технический идентификатор, а имя камеры — в видимых названиях и тегах. Для каждой камеры создаётся отдельный SCRIPT-мастер.

| Прототип | Ключ | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: estimated daily archive usage | trassir.channel.archive.forecast.gb.day["{#CHANNEL.GUID}"] | GB | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: daily archive usage | trassir.channel.archive.gb.day["{#CHANNEL.GUID}"] | GB | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: main archive retention | trassir.channel.archive.main.days["{#CHANNEL.GUID}"] | d | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: substream archive retention | trassir.channel.archive.sub.days["{#CHANNEL.GUID}"] | d | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: bitrate exceeded | trassir.channel.bitrate.exceeded["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: main stream FPS | trassir.channel.fps.main["{#CHANNEL.GUID}"] | fps | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: substream FPS | trassir.channel.fps.sub["{#CHANNEL.GUID}"] | fps | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: capture error | trassir.channel.grabber.error["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: main stream bitrate | trassir.channel.kbps.main["{#CHANNEL.GUID}"] | Kbps | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: recording bitrate | trassir.channel.kbps.record["{#CHANNEL.GUID}"] | Kbps | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: substream bitrate | trassir.channel.kbps.sub["{#CHANNEL.GUID}"] | Kbps | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: slow archive merge | trassir.channel.merge.slow["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: RAW | trassir.channel.raw["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: recording debt | trassir.channel.record.debt["{#CHANNEL.GUID}"] | s | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: last recording error | trassir.channel.record.last_error["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: hardware recording | trassir.channel.recording.hw["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: local recording | trassir.channel.recording.local["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: video signal | trassir.channel.signal["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |
| Camera: {#CHANNEL.NAME}: online status | trassir.channel.status["{#CHANNEL.GUID}"] |  | Показатель обнаруженной камеры TRASSIR. |

# 8. Обнаружение архивных дисков

Проблемы по дисковым триггерам можно подавить через {$TRASSIR.DISK.EXCLUDE}. Данные и графики сохраняются.

| Прототип | Ключ | Ед. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: capacity | trassir.archive.disk.capacity["{#ID}"] | GB | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: archive retention | trassir.archive.disk.days["{#ID}"] | d | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: enabled | trassir.archive.disk.enabled["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: error counter | trassir.archive.disk.errors["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: formatting required | trassir.archive.disk.format.needed["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: identifier | trassir.archive.disk.id["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: last error | trassir.archive.disk.last.error["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: model | trassir.archive.disk.model["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: read-only | trassir.archive.disk.readonly["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: read speed | trassir.archive.disk.read["{#ID}"] | MBps | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: serial number | trassir.archive.disk.serial["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: current speed | trassir.archive.disk.speed["{#ID}"] | MBps | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: unavailable | trassir.archive.disk.unavailable["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: unusable | trassir.archive.disk.unusable["{#ID}"] |  | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |
| Storage: Disk {#DISK_ID}: write speed | trassir.archive.disk.write["{#ID}"] | MBps | Показатель обнаруженного архивного диска TRASSIR. |

# 9. Триггеры

| Триггер | Важность | Выражение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TRASSIR: Main archive retention below {$TRASSIR.ARCHIVE.MIN.DAYS} days | AVERAGE | last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.main.days)<{$TRASSIR.ARCHIVE.MIN.DAYS} | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Offline local cameras detected | HIGH | last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channels.local.offline)>0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: High CPU load | WARNING | avg(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.cpu.usage,10m)>{$TRASSIR.CPU.WARN} | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Database status error | HIGH | last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.database.status)=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Disk status error | HIGH | last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.disks.status)=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Network status error | AVERAGE | last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.network.status)=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: No aggregate data from SDK | HIGH | nodata(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.raw.aggregate,5m)=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: SDK aggregate polling errors | WARNING | length(last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.raw.errors))>2 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Storage: Archive retention below 90% of the 7-day average | WARNING | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.main.baseline.pct,30m)<90 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Storage: Archive retention below 80% of the 7-day average | HIGH | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.main.baseline.pct,30m)<80 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} is disabled | HIGH | ((max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.enabled["{#ID}"],5m)=0)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} error counter increased | HIGH | ((change(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.errors["{#ID}"])>0)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} requires formatting | HIGH | ((max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.format.needed["{#ID}"],5m)=1)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} switched to read-only mode | HIGH | ((max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.readonly["{#ID}"],5m)=1)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} is unavailable | DISASTER | ((max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.unavailable["{#ID}"],5m)=1)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| TRASSIR: Archive disk {#DISK_ID} is unusable | DISASTER | ((max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.archive.disk.unusable["{#ID}"],5m)=1)) and {#DISK.MONITOR}=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" archive retention is below {$TRASSIR.CHANNEL.ARCHIVE.MIN.DAYS} days | WARNING | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.archive.main.days["{#CHANNEL.GUID}"],6h)<{$TRASSIR.CHANNEL.ARCHIVE.MIN.DAYS} and max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.archive.main.days["{#CHANNEL.GUID}"],6h)>=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" exceeded the allowed bitrate | WARNING | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.bitrate.exceeded["{#CHANNEL.GUID}"],5m)=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" archive merging is too slow | WARNING | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.merge.slow["{#CHANNEL.GUID}"],5m)=1 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" recording delay is increasing | AVERAGE | min(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.record.debt["{#CHANNEL.GUID}"],5m)>{$TRASSIR.RECORD.DEBT.WARN} | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" reports a recording error | WARNING | length(last(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.record.last_error["{#CHANNEL.GUID}"]))>0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" lost video signal | HIGH | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.signal["{#CHANNEL.GUID}"],3m)=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |
| Camera: "{#CHANNEL.NAME}" is offline | DISASTER | max(/Template App TRASSIR Windows HTTP SDK/trassir.channel.status["{#CHANNEL.GUID}"],3m)=0 | TRASSIR monitoring trigger. See the repository documentation for details. |

# 10. Графики и дашборд

История и датчик CPU.

Сводка и датчик доступности камер.

Глубина архива, полные дни и среднее за 7 дней.

Датчик архива относительно среднего.

Поканальные графики потоков и архива.

Графики производительности дисков.

Активные проблемы TRASSIR.

# 11. Интервалы опроса и производительность

Health и дерево объектов: 2 минуты.

Каждая камера: 5 минут.

Архивные диски: 5 минут.

Вычисляемые элементы архива: 10 минут.

# 12. Диагностика

Проверьте системный RAW и элемент ошибок.

Проверьте RAW каждой камеры.

Проверьте адрес, схему, порт и пароль.

Проверьте Proxy и firewall.

После изменения исключений дисков выполните LLD.

Серый ZBX нормален: агент не используется.

# 13. Безопасность

Используйте отдельный SDK-пароль.

Используйте HTTPS.

Ограничьте доступ к порту SDK.

Не публикуйте пароли, SID, IP и GUID камер.

# 14. Ограничения

Только Windows Server; для NVR используется отдельный шаблон.

Только локальные камеры.

Аппаратная запись может не поддерживаться.

RAM не включён.

Для базовой линии архива нужна история.

# 15. Проверка

RAW содержит свежий JSON.

Системные статусы показывают OK.

Камеры и диски обнаружены.

Дашборд показывает данные.

Исключённые диски не создают проблем.

# 16. История изменений

4.1.0 — первая публичная версия отдельного шаблона для Windows.